说明书摘要

本发明提供一种基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法及系统，获取待识别的干扰环境信号，输入干扰适配模块进行干扰特征与信号特征的关联建模，得到干扰适配特征；接着将干扰适配特征输入信号调制识别神经网络的干扰抑制层，进行干扰成分分离，得到信号净化特征；再将信号净化特征输入调制分类层进行调制模式匹配，得到初步调制类型识别结果；然后将初步调制类型识别结果与干扰适配特征中的干扰类型信息关联校验，得到最终调制类型识别结果；最后基于最终结果生成包含调制参数描述的信号识别报告并发送至目标信号分析终端。本发明能有效应对复杂干扰环境，提高信号调制识别的准确性和可靠性，为通信系统的优化提供有力支持。

权利要求书

1.一种基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法，其特征在于，所述方法包括：

获取待识别的干扰环境信号，将所述待识别的干扰环境信号输入预设的干扰适配模块，通过所述干扰适配模块对所述待识别的干扰环境信号进行干扰特征与信号特征的关联建模处理，得到干扰适配特征；

将所述干扰适配特征输入预训练的信号调制识别神经网络的干扰抑制层，通过所述干扰抑制层对所述干扰适配特征进行干扰成分分离处理，得到信号净化特征；

将所述信号净化特征输入所述信号调制识别神经网络的调制分类层，通过所述调制分类层对所述信号净化特征进行调制模式匹配处理，得到初步调制类型识别结果；

将所述初步调制类型识别结果与所述干扰适配特征中的干扰类型信息进行关联校验处理，得到最终调制类型识别结果；

基于所述最终调制类型识别结果生成包含调制参数描述的信号识别报告，并将所述信号识别报告发送至目标信号分析终端。

2. 根据权利要求 1 所述的基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法，其特征在于，所述获取待识别的干扰环境信号，将所述待识别的干扰环境信号输入预设的干扰适配模块，通过所述干扰适配模块对所述待识别的干扰环境信号进行干扰特征与信号特征的关联建模处理，得到干扰适配特征，包括：

对所述待识别的干扰环境信号进行信号片段划分处理，得到多个连续的信号片段单元；

提取每个所述信号片段单元中的时域波动特征和频域分布特征，所述时域波动特征反映信号片段单元在时间维度上的幅度变化规律，所述频域分布特征反映信号片段单元在频率维度上的能量分布规律；

调用预构建的干扰类型数据库，所述干扰类型数据库中存储有多种标准干扰类型对应的标准干扰特征，每种标准干扰特征包含对应干扰类型的时域波动参考规律、频域能量参考分布及干扰强度参考范围，将所述时域波动特征和所述频域分布特征与所述干扰类型数据库中的标准干扰特征进行比对处理，确定每个所述信号片段单元对应的干扰类型信息；

基于所述干扰类型信息调整关联建模参数，通过调整后的关联建模参数对所述时域波动特征、所述频域分布特征与所述干扰类型信息进行融合建模处理，生成特征关联矩阵；

对所述特征关联矩阵进行维度规整处理，使规整后的特征关联矩阵满足预设的特征维度要求，将规整后的特征关联矩阵作为干扰适配特征。

3. 根据权利要求 1 所述的基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法，其特征在于，所述将所述干扰适配特征输入预训练的信号调制识别神经网络的干扰抑制层，通过所述干扰抑制层对所述干扰适配特征进行干扰成分分离处理，得到信号净化特征，包括：

将所述干扰适配特征输入所述干扰抑制层的特征分解子层，通过所述特征分解子层采用自适应分解算法对所述干扰适配特征进行特征分量拆分处理，得到多个特征分量单元；

对每个所述特征分量单元进行干扰贡献度计算处理，根据计算得到的干扰贡献度确定每个所述特征分量单元对应的干扰分量标签和信号分量标签；

基于所述干扰分量标签和所述信号分量标签，通过所述干扰抑制层的分量筛选子层保留带有信号分量标签的特征分量单元，剔除带有干扰分量标签的特征分量单元，得到信号特征分量集合；

将所述信号特征分量集合输入所述干扰抑制层的分量重组子层，通过所述分量重组子层对所述信号特征分量集合进行有序重组处理，生成重组特征矩阵；

对所述重组特征矩阵进行噪声过滤处理，消除重组特征矩阵中残留的干扰噪声成分，将过滤后的重组特征矩阵作为信号净化特征。

4. 根据权利要求 3 所述的基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法，其特征在于，所述对每个所述特征分量单元进行干扰贡献度计算处理，根据计算得到的干扰贡献度确定每个所述特征分量单元对应的干扰分量标签和信号分量标签，包括：

提取所述干扰类型数据库中与当前干扰类型信息匹配的标准干扰特征模板，所述标准干扰特征模板包含干扰在时域的波动周期规律、干扰在频域的能量集中频段规律、干扰的幅度最大值范围、干扰的能量峰值范围、干扰对信号幅度的衰减系数范围及干扰对信号频率的偏移量范围；

计算每个所述特征分量单元与所述标准干扰特征模板之间的特征相似度，所述特征相似度反映特征分量单元与标准干扰特征模板在干扰时域波动周期规律、干扰频域能量集中频段规律、干扰幅度最大值范围、干扰能量峰值范围、干扰对信号幅度衰减系数范围及干扰对信号频率偏移量范围上的吻合程度；

基于所述特征相似度设定干扰贡献度计算公式，将所述特征相似度代入所述干扰贡献度计算公式，得到每个所述特征分量单元的干扰贡献度数值；

设定干扰贡献度阈值，将每个所述特征分量单元的干扰贡献度数值与所述干扰贡献度阈值进行比较处理；

若所述干扰贡献度数值大于等于所述干扰贡献度阈值，则为该特征分量单元标注干扰分量标签；若所述干扰贡献度数值小于所述干扰贡献度阈值，则为该特征分量单元标注信号分量标签。

5. 根据权利要求 1 所述的基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法，其特征在于，所述将所述信号净化特征输入所述信号调制识别神经网络的调制分类层，通过所述调制分类层对所述信号净化特征进行调制模式匹配处理，得到初步调制类型识别结果，包括：

将所述信号净化特征输入所述调制分类层的特征映射子层，通过所述特征映射子层将所述信号净化特征映射到预设的调制特征空间中，得到调制空间特征向量；

调用预训练的调制模式特征库，所述调制模式特征库中存储有多种标准调制类型对应的标准特征向量及调制类型标识，每种标准特征向量包含对应调制类型的相位变化规律特征、幅度调制规律特征及频率偏移规律特征，调制类型标识包含对应调制类型的名称编码和参数配置编码；

计算所述调制空间特征向量与所述调制模式特征库中每个标准特征向量之间的向量距离，所述向量距离反映两个特征向量在相位变化规律特征、幅度调制规律特征及频率偏移规律特征上的差异程度；

筛选出所述向量距离最小的标准特征向量，获取该标准特征向量对应的调制类型标识；

基于所述调制类型标识生成包含调制类型名称和匹配置信度的初步调制类型识别结果，所述匹配置信度与所述向量距离呈负相关关系，即向量距离越小，匹配置信度越高。

6. 根据权利要求 5 所述的基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法，其特征在于，所述调用预训练的调制模式特征库，所述调制模式特征库中存储有多种标准调制类型对应的标准特征向量及调制类型标识，包括：

收集多种已知调制类型的标准信号样本，每种调制类型对应多个不同参数配置下的标准信号样本，不同参数配置包括不同的调制深度配置、不同的载波频率配置及不同的符号速率配置；

对每个所述标准信号样本进行特征提取处理，得到每个标准信号样本对应的样本特征向量，所述样本特征向量包含该标准信号样本的相位变化规律特征、幅度调制规律特征及频率偏移规律特征，且所述样本特征向量的维度与所述调制空间特征向量的维度保持一致；

对每种调制类型对应的多个样本特征向量进行统计分析处理，计算每种调制类型样本特征向量的均值向量和方差矩阵，其中均值向量反映该调制类型样本特征向量在各维度上的平均水平，方差矩阵反映该调制类型样本特征向量在各维度上的离散程度；

将所述均值向量作为该调制类型对应的标准特征向量，将该调制类型的名称和编码信息作为调制类型标识，其中编码信息包含该调制类型的类别编码和参数配置编码；

将所有调制类型对应的标准特征向量和调制类型标识按照预设的存储格式整理后，存储到数据库中，形成预训练的调制模式特征库，预设的存储格式包括每条记录包含标准特征向量的各维度数值、调制类型名称及调制类型编码信息。

7. 根据权利要求 1 所述的基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法，其特征在于，所述将所述初步调制类型识别结果与所述干扰适配特征中的干扰类型信息进行关联校验处理，得到最终调制类型识别结果，包括：

提取所述初步调制类型识别结果中的调制类型名称和匹配置信度，同时提取所述干扰适配特征中的干扰类型信息，所述干扰类型信息包含干扰的类别名称、干扰的特征参数及干扰对信号的影响程度描述；

调用预构建的干扰与调制关联规则库，所述干扰与调制关联规则库中存储有不同干扰类型与适配调制类型的对应关系，每种对应关系包含干扰类型的类别名称、适配调制类型的名称列表及该对应关系的适用场景描述；

查询所述干扰与调制关联规则库，根据当前干扰类型信息中的干扰类别名称，确定当前干扰类型信息对应的适配调制类型集合，该适配调制类型集合包含在当前干扰类型下能够保持信号传输稳定性的所有调制类型名称；

判断所述初步调制类型识别结果中的调制类型名称是否属于所述适配调制类型集合；

若属于所述适配调制类型集合，则直接将所述初步调制类型识别结果作为最终调制类型识别结果；若不属于所述适配调制类型集合，则先获取所述调制分类层的特征映射子层输出的调制空间特征向量，再重新计算所述调制空间特征向量与所述适配调制类型集合中各标准特征向量的向量距离，筛选出向量距离最小的标准特征向量对应的调制类型标识，结合新的匹配置信度生成最终调制类型识别结果，新的匹配置信度同样与重新计算的向量距离呈负相关关系。

8. 根据权利要求 7 所述的基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法，其特征在于，所述调用预构建的干扰与调制关联规则库，所述干扰与调制关联规则库中存储有不同干扰类型与适配调制类型的对应关系，包括：

收集不同干扰类型下多种调制类型的信号传输测试数据，所述信号传输测试数据包含干扰类型的类别名称、干扰的特征参数、调制类型的名称、信号传输过程中的误码率数据及信号传输成功率数据；

对所述信号传输测试数据进行分析处理，针对每种干扰类型，计算该干扰类型下各调制类型的信号传输成功率平均值，信号传输成功率平均值为该调制类型在多次测试中信号传输成功次数与总测试次数的比值；

设定信号传输成功率阈值，将每种干扰类型下信号传输成功率平均值大于等于所述信号传输成功率阈值的调制类型确定为该干扰类型对应的适配调制类型，信号传输成功率阈值根据信号传输场景的可靠性要求设定；

将每种干扰类型与对应的适配调制类型以关联规则的形式进行记录，每条关联规则包含干扰类型标识、适配调制类型列表及规则置信度，其中干扰类型标识包含干扰的类别名称和特征参数编码，适配调制类型列表包含该干扰类型下所有适配的调制类型名称，规则置信度基于该关联规则对应的测试数据量计算得到，测试数据量越大，规则置信度越高；

将所有关联规则按照干扰类型进行分类存储，形成预构建的干扰与调制关联规则库，并定期根据新的测试数据对关联规则库进行更新维护，更新维护包括添加新的关联规则、调整现有关联规则的规则置信度及删除过时的关联规则。

9. 根据权利要求 1 所述的基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法，其特征在于，所述基于所述最终调制类型识别结果生成包含调制参数描述的信号识别报告，并将所述信号识别报告发送至目标信号分析终端，包括：

提取所述最终调制类型识别结果中的调制类型名称、匹配置信度及对应的调制类型标识，所述调制类型标识包含调制类型的名称编码和参数配置编码；

调用预存储的调制参数数据库，所述调制参数数据库中存储有多种调制类型对应的典型调制参数，每种典型调制参数包含该调制类型的调制深度范围、载波频率范围、符号速率范围及相位偏移范围，根据所述调制类型标识中的参数配置编码查询该调制类型对应的典型调制参数；

结合所述待识别的干扰环境信号的原始信号信息，所述原始信号信息包含信号的采集时间、采集位置及信号的初始幅度和初始频率，对所述典型调制参数进行调整处理，得到与当前信号匹配的实际调制参数描述，调整处理基于原始信号信息中信号的初始状态与典型调制参数的适配程度进行；

将所述调制类型名称、匹配置信度、实际调制参数描述及干扰类型信息按照预设的报告模板进行整合，生成信号识别报告，所述报告模板包含固定的信息栏目和格式要求，信息栏目包括信号基本信息栏目、调制识别结果栏目、干扰信息栏目及参数描述栏目，格式要求包括字体类型、字体大小及段落间距；

建立与目标信号分析终端的通信连接，通过预设的通信协议将所述信号识别报告传输至目标信号分析终端，预设的通信协议包含数据传输的编码方式、校验方式及传输速率控制方式，确保目标信号分析终端能够正确接收并解析所述信号识别报告。

10.一种基于神经网络的干扰环境下信号调制识别系统，其特征在于，所述基于神经网络的干扰环境下信号调制识别系统包括处理器和存储器，所述存储器和所述处理器连接，所述存储器用于存储程序、指令或代码，所述处理器用于执行所述存储器中的程序、指令或代码，以实现上述权利要求1-9任意一项所述的基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法。

说明书

基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法及系统

技术领域

本发明涉及现代通信领域，具体而言，涉及一种基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法及系统。

背景技术

在现代通信领域，信号调制识别是保障通信系统稳定运行、实现高效信息传输的关键环节。随着通信环境的日益复杂，干扰因素不断增多，干扰环境下的信号调制识别面临着巨大挑战。

传统的信号调制识别方法，主要依赖于信号的时域、频域特征提取，并结合简单的分类算法进行识别。然而，在干扰环境下，干扰信号与目标调制信号相互交织，使得传统方法提取的特征受到严重干扰，导致识别准确率大幅下降。例如，在存在强噪声干扰时，噪声的随机特性会掩盖调制信号的关键特征，使得基于固定特征提取和分类的方法难以准确区分不同的调制类型。

此外，现有的一些基于神经网络的信号调制识别方法，虽然在一定程度上提高了识别性能，但大多未充分考虑干扰与信号特征的复杂关联，以及干扰对不同调制类型的影响差异。在干扰抑制方面，缺乏有效的干扰成分分离机制，无法精准去除干扰成分，导致后续调制分类的准确性受到影响。因此，亟需一种能够在干扰环境下准确识别信号调制类型的方法，以满足现代通信系统对信号处理的高要求。

发明内容

鉴于上述提及的问题，结合本发明的第一方面，本发明实施例提供一种基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法，所述方法包括：

获取待识别的干扰环境信号，将所述待识别的干扰环境信号输入预设的干扰适配模块，通过所述干扰适配模块对所述待识别的干扰环境信号进行干扰特征与信号特征的关联建模处理，得到干扰适配特征；

将所述干扰适配特征输入预训练的信号调制识别神经网络的干扰抑制层，通过所述干扰抑制层对所述干扰适配特征进行干扰成分分离处理，得到信号净化特征；

将所述信号净化特征输入所述信号调制识别神经网络的调制分类层，通过所述调制分类层对所述信号净化特征进行调制模式匹配处理，得到初步调制类型识别结果；

将所述初步调制类型识别结果与所述干扰适配特征中的干扰类型信息进行关联校验处理，得到最终调制类型识别结果；

基于所述最终调制类型识别结果生成包含调制参数描述的信号识别报告，并将所述信号识别报告发送至目标信号分析终端。

再一方面，本发明实施例还提供一种基于神经网络的干扰环境下信号调制识别系统，包括处理器、机器可读存储介质，所述机器可读存储介质和所述处理器连接，所述机器可读存储介质用于存储程序、指令或代码，所述处理器用于执行所述机器可读存储介质中的程序、指令或代码，以实现上述的方法。

基于以上方面，本发明实施例通过构建干扰适配模块、信号调制识别神经网络及其各功能层（干扰抑制层、调制分类层），并配合干扰与调制关联规则库、调制模式特征库等关键组件，实现了在复杂干扰环境下对信号调制类型的高精度、高鲁棒性识别。该基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法首先利用干扰适配模块对干扰环境信号进行干扰特征与信号特征的关联建模，有效提取了干扰适配特征，随后，通过干扰抑制层对干扰适配特征进行干扰成分分离，得到信号净化特征，显著降低了干扰对信号识别的影响；接着，调制分类层对信号净化特征进行调制模式匹配，得到初步调制类型识别结果；进一步地，通过将初步识别结果与干扰适配特征中的干扰类型信息进行关联校验，有效修正了因干扰导致的识别偏差，提高了最终调制类型识别的准确性；最后，基于最终识别结果生成包含调制参数描述的信号识别报告，并发送至目标信号分析终端，为信号分析提供了全面、准确的数据支持。整体而言，本发明通过多层次、多组件的协同工作，实现了在干扰环境下对信号调制类型的精准识别，具有显著的创新性和实用性。

附图说明

图1是本发明实施例提供的基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法的执行流程示意图。

图2是本发明实施例提供的基于神经网络的干扰环境下信号调制识别系统的示例性硬件和软件组件的示意图。

具体实施方式

下面结合说明书附图对本发明进行具体说明，图1是本发明一种实施例提供的基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法的流程示意图，下面对该基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法进行详细介绍。

步骤S110：获取待识别的干扰环境信号，将待识别的干扰环境信号输入预设的干扰适配模块，通过干扰适配模块对待识别的干扰环境信号进行干扰特征与信号特征的关联建模处理，得到干扰适配特征。

在无线通信领域中，信号传输常常会受到各种干扰，例如电磁干扰、同频干扰等，使得接收到的信号处于干扰环境中。为了准确识别信号的调制类型，首先需要获取待识别的干扰环境信号。这一信号可以是通过通信天线接收到的来自不同发射源的混合信号，其中包含了有用信号以及各种干扰信号。

随后，将获取到的待识别的干扰环境信号输入预设的干扰适配模块。该干扰适配模块是经过预先设计和训练的，其目的在于对干扰特征与信号特征进行关联建模处理。关联建模的过程，就是深入分析干扰与信号之间的内在联系，找出干扰是如何影响信号特征的，以及信号特征在干扰存在的情况下呈现出怎样的变化规律。

例如，在一个复杂的无线通信场景中，可能存在多个不同频率和强度的干扰信号，这些干扰信号会对有用信号的幅度、相位和频率等特征产生不同程度的影响。干扰适配模块会对这些影响进行详细分析，通过对大量历史数据的学习和分析，建立起干扰特征与信号特征之间的关联模型。

通过这种关联建模处理，最终得到干扰适配特征。这个干扰适配特征综合了干扰和信号的相关信息，能够更准确地反映出在干扰环境下信号的真实特征。

步骤S111：对待识别的干扰环境信号进行信号片段划分处理，得到多个连续的信号片段单元。

获取到待识别的干扰环境信号后，由于该信号通常是一个连续的、复杂的信号流，直接对其进行整体处理会面临较大的困难。因此，需要对其进行信号片段划分处理。

信号片段划分是按照一定的规则将连续的信号流分割成多个连续的信号片段单元。划分规则可以根据具体的应用场景和需求来确定，常见的划分方式是按照时间间隔进行划分。例如，将一个长时间的信号流按照固定的时间长度，如每一段时间为一个单位，划分为多个连续的信号片段单元。

每个信号片段单元都包含了该时间段内的信号信息，这些信息可能包括信号的幅度、相位、频率等特征。通过将信号划分为多个片段单元，可以更方便地对每个片段进行独立的分析和处理，同时也能够更好地捕捉信号在不同时间段内的变化特征。

步骤S112：提取每个信号片段单元中的时域波动特征和频域分布特征，时域波动特征反映信号片段单元在时间维度上的幅度变化规律，频域分布特征反映信号片段单元在频率维度上的能量分布规律。

对于每个划分好的信号片段单元，需要提取其中的关键特征，即时域波动特征和频域分布特征。

时域波动特征主要反映了信号在时间维度上的幅度变化规律。在一个信号片段单元内，信号的幅度会随着时间的推移而发生变化，这种变化可能是周期性的，也可能是随机的。通过对信号在不同时间点的幅度值进行分析，可以得到信号的时域波动特征。例如，可以计算信号在一段时间内的幅度最大值、最小值、平均值，以及幅度的变化速率等参数，这些参数能够描述信号在时间维度上的波动情况。

频域分布特征则反映了信号在频率维度上的能量分布规律。任何一个信号都可以分解为不同频率成分的组合，不同频率成分的信号具有不同的能量。通过对信号进行频谱分析，可以得到信号在不同频率上的能量分布情况。例如，可以使用傅里叶变换等方法将信号从时域转换到频域，从而得到信号的频谱图。频谱图中显示了信号在不同频率上的能量强度，通过分析频谱图，可以确定信号的主要频率成分、频率带宽等特征。

这两个特征对于理解信号的特性非常重要，时域波动特征能够帮助了解信号在时间上的动态变化，而频域分布特征则能够让了解信号的频率组成和能量分布。

步骤S113：调用预构建的干扰类型数据库，干扰类型数据库中存储有多种标准干扰类型对应的标准干扰特征，每种标准干扰特征包含对应干扰类型的时域波动参考规律、频域能量参考分布及干扰强度参考范围，将时域波动特征和频域分布特征与干扰类型数据库中的标准干扰特征进行比对处理，确定每个信号片段单元对应的干扰类型信息。

为了确定每个信号片段单元中包含的干扰类型，需要调用预构建的干扰类型数据库。该干扰类型数据库是通过大量的实验和数据分析建立起来的，其中存储了多种标准干扰类型对应的标准干扰特征。

每种标准干扰类型都有其独特的时域波动参考规律、频域能量参考分布及干扰强度参考范围。例如，对于一种特定的电磁干扰，其在时域上可能表现出周期性的幅度波动，在频域上可能集中在某些特定的频率范围内，并且具有一定的干扰强度范围。

将提取得到的每个信号片段单元的时域波动特征和频域分布特征与干扰类型数据库中的标准干扰特征进行比对处理。比对过程是通过比较两者在时域波动规律、频域能量分布和干扰强度等方面的相似程度来进行的。例如，可以计算两者之间的相似度指标，如相关系数等，相似度越高，则说明该信号片段单元中包含的干扰类型越可能与数据库中的某种标准干扰类型一致。

通过这种比对处理，最终确定每个信号片段单元对应的干扰类型信息。这些信息包括干扰的类型名称、干扰的特征参数等。

步骤S114：基于干扰类型信息调整关联建模参数，通过调整后的关联建模参数对时域波动特征、频域分布特征与干扰类型信息进行融合建模处理，生成特征关联矩阵。

在确定了每个信号片段单元对应的干扰类型信息后，需要基于这些信息调整关联建模参数。不同的干扰类型对信号特征的影响方式和程度是不同的，因此需要根据具体的干扰类型来调整关联建模的参数，以确保能够准确地建立干扰特征与信号特征之间的关联模型。

例如，如果某个信号片段单元中包含的是一种强电磁干扰，这种干扰可能会对信号的幅度和频率产生较大的影响，那么在关联建模时，就需要相应地调整与幅度和频率相关的参数，以更好地反映这种干扰的影响。

调整后的关联建模参数用于对时域波动特征、频域分布特征与干扰类型信息进行融合建模处理。融合建模的过程是将这些不同类型的信息进行整合，通过一定的算法和模型，建立起它们之间的关联关系。例如，可以使用机器学习算法，如神经网络等，将时域波动特征、频域分布特征和干扰类型信息作为输入，通过训练模型来学习它们之间的关联模式。

最终，通过融合建模处理生成特征关联矩阵。该特征关联矩阵包含了干扰特征与信号特征之间的关联信息，它是一个多维的矩阵，其中的每个元素都代表了不同特征之间的关联程度。特征关联矩阵能够更全面、准确地反映干扰与信号之间的关系。

步骤S115：对特征关联矩阵进行维度规整处理，使规整后的特征关联矩阵满足预设的特征维度要求，将规整后的特征关联矩阵作为干扰适配特征。

生成特征关联矩阵后，由于不同的信号片段单元可能具有不同的特征维度，为了便于后续的处理和分析，需要对特征关联矩阵进行维度规整处理。

维度规整处理是将特征关联矩阵的维度调整为满足预设的特征维度要求。预设的特征维度要求是根据后续处理模块的需求来确定的，例如，后续的干扰抑制层可能对输入特征的维度有特定的要求。

在维度规整处理过程中，可以采用多种方法，如特征选择、特征提取等。特征选择是从原始的特征关联矩阵中选择出最具有代表性的特征，去除一些冗余的特征，从而减少特征的维度。特征提取则是通过对原始特征进行变换和组合，生成新的特征，以达到降低维度的目的。

经过维度规整处理后，得到规整后的特征关联矩阵。该特征关联矩阵的维度满足了预设的要求，并且保留了干扰特征与信号特征之间的关键关联信息。将规整后的特征关联矩阵作为干扰适配特征。

步骤S120：将干扰适配特征输入预训练的信号调制识别神经网络的干扰抑制层进行干扰成分分离处理得到信号净化特征。

得到干扰适配特征后，将其输入预训练的信号调制识别神经网络的干扰抑制层。该干扰抑制层的主要功能是对干扰适配特征进行干扰成分分离处理，以去除信号中的干扰成分，得到纯净的信号特征。

信号调制识别神经网络是经过大量数据训练得到的，具有强大的特征处理和分类能力。干扰抑制层是该网络中的一个重要组成部分，它通过特定的算法和模型，对输入的干扰适配特征进行分析和处理，识别出其中的干扰成分，并将其从信号中分离出来。

步骤S121：将干扰适配特征输入干扰抑制层的特征分解子层，通过特征分解子层采用自适应分解算法对干扰适配特征进行特征分量拆分处理，得到多个特征分量单元。

干扰适配特征输入到干扰抑制层的特征分解子层后，该特征分解子层采用自适应分解算法对其进行特征分量拆分处理。

自适应分解算法能够根据干扰适配特征的具体特点和结构，自动调整分解的方式和参数，以实现最佳的特征分量拆分效果。不同的干扰适配特征可能具有不同的复杂度和特征结构，自适应分解算法能够灵活地适应这些变化，将干扰适配特征拆分成多个特征分量单元。

例如，对于一个复杂的干扰适配特征，可能包含了多个不同类型的干扰成分和信号成分，自适应分解算法可以将其拆分成不同的特征分量单元，每个单元对应一种特定的干扰成分或信号成分。

步骤S122：对每个特征分量单元进行干扰贡献度计算处理，根据计算得到的干扰贡献度确定每个特征分量单元对应的干扰分量标签和信号分量标签。

对于每个拆分得到的特征分量单元，需要计算其干扰贡献度，以确定该单元是属于干扰成分还是信号成分。

干扰贡献度的计算是基于特征分量单元与干扰特征的相似度来进行的。在前面的步骤中，已经建立了干扰类型数据库，其中包含了各种标准干扰类型的特征信息。通过将每个特征分量单元与标准干扰特征进行比较，可以得到该单元与干扰特征的相似度。

相似度越高，说明该特征分量单元越有可能是干扰成分，其干扰贡献度也就越高；相似度越低，说明该单元越有可能是信号成分，其干扰贡献度也就越低。

根据计算得到的干扰贡献度，为每个特征分量单元确定对应的干扰分量标签和信号分量标签。如果一个特征分量单元的干扰贡献度超过了某个预设的阈值，则将其标注为干扰分量标签；如果干扰贡献度低于该阈值，则将其标注为信号分量标签。

步骤S1221：提取干扰类型数据库中与当前干扰类型信息匹配的标准干扰特征模板，标准干扰特征模板包含干扰在时域的波动周期规律、干扰在频域的能量集中频段规律、干扰的幅度最大值范围、干扰的能量峰值范围、干扰对信号幅度的衰减系数范围及干扰对信号频率的偏移量范围。

为了计算特征分量单元的干扰贡献度，需要提取干扰类型数据库中与当前干扰类型信息匹配的标准干扰特征模板。

在前面的步骤中，已经确定了每个信号片段单元对应的干扰类型信息。根据这些信息，从干扰类型数据库中查找与之匹配的标准干扰特征模板。

标准干扰特征模板包含了干扰在多个方面的特征信息，如干扰在时域的波动周期规律，它描述了干扰信号在时间维度上的周期性变化情况；干扰在频域的能量集中频段规律，它指出了干扰信号在频率维度上的主要能量分布频段；干扰的幅度最大值范围和能量峰值范围，这些信息可以帮助了解干扰的强度；干扰对信号幅度的衰减系数范围和干扰对信号频率的偏移量范围，这些参数描述了干扰对信号特征的影响程度。

通过提取标准干扰特征模板，可以将每个特征分量单元与该模板进行详细的比较，从而准确地计算出其干扰贡献度。

步骤S1222：计算每个特征分量单元与标准干扰特征模板之间的特征相似度，特征相似度反映特征分量单元与标准干扰特征模板在干扰时域波动周期规律、干扰频域能量集中频段规律、干扰幅度最大值范围、干扰能量峰值范围、干扰对信号幅度衰减系数范围及干扰对信号频率偏移量范围上的吻合程度。

提取到标准干扰特征模板后，需要计算每个特征分量单元与该模板之间的特征相似度。

特征相似度是通过对特征分量单元和标准干扰特征模板在多个方面的特征进行比较来计算的。具体来说，就是比较它们在干扰时域波动周期规律、干扰频域能量集中频段规律、干扰幅度最大值范围、干扰能量峰值范围、干扰对信号幅度衰减系数范围及干扰对信号频率偏移量范围等方面的吻合程度。

例如，对于时域波动周期规律，可以比较特征分量单元的波动周期与标准干扰特征模板的波动周期是否一致；对于频域能量集中频段规律，可以比较两者在主要频率成分和频率带宽上的相似度。通过对这些方面的综合比较，可以得到一个综合的特征相似度指标，该特征相似度指标能够反映特征分量单元与标准干扰特征模板的相似程度。

步骤S1223：基于特征相似度设定干扰贡献度计算公式，将特征相似度代入干扰贡献度计算公式，得到每个特征分量单元的干扰贡献度数值。

根据计算得到的特征相似度，设定干扰贡献度计算公式。干扰贡献度计算公式是根据特征相似度与干扰贡献度之间的关系来确定的，通常可以采用线性或非线性的函数关系。

例如，可以将特征相似度作为一个权重因子，乘以一个预设的系数，得到干扰贡献度数值。或者采用更复杂的非线性函数，根据特征相似度的不同取值范围，计算出不同的干扰贡献度数值。

将每个特征分量单元的特征相似度代入干扰贡献度计算公式，即可得到该单元的干扰贡献度数值。这个数值能够直观地反映该特征分量单元对干扰的贡献程度。

步骤S1224：设定干扰贡献度阈值，将每个特征分量单元的干扰贡献度数值与干扰贡献度阈值进行比较处理。

为了确定每个特征分量单元是干扰成分还是信号成分，需要设定一个干扰贡献度阈值。干扰贡献度阈值是根据实际应用场景和需求来确定的，它是区分干扰成分和信号成分的一个界限。

将每个特征分量单元的干扰贡献度数值与干扰贡献度阈值进行比较处理。如果干扰贡献度数值大于等于干扰贡献度阈值，则说明该特征分量单元更有可能是干扰成分；如果干扰贡献度数值小于干扰贡献度阈值，则说明该单元更有可能是信号成分。

步骤S1225：若干扰贡献度数值大于等于干扰贡献度阈值，则为该特征分量单元标注干扰分量标签；若干扰贡献度数值小于干扰贡献度阈值，则为该特征分量单元标注信号分量标签。

根据比较结果，为每个特征分量单元标注相应的标签。如果一个特征分量单元的干扰贡献度数值大于等于干扰贡献度阈值，则为其标注干扰分量标签，表示该单元是干扰成分；如果干扰贡献度数值小于干扰贡献度阈值，则为其标注信号分量标签，表示该单元是信号成分。

通过这种方式，可以将所有的特征分量单元分为干扰分量和信号分量两类。

步骤S123：基于干扰分量标签和信号分量标签，通过干扰抑制层的分量筛选子层保留带有信号分量标签的特征分量单元，剔除带有干扰分量标签的特征分量单元，得到信号特征分量集合。

得到每个特征分量单元的标签后，通过干扰抑制层的分量筛选子层进行筛选处理。

分量筛选子层根据干扰分量标签和信号分量标签，将带有信号分量标签的特征分量单元保留下来，而剔除带有干扰分量标签的特征分量单元。这样可以有效地去除信号中的干扰成分，只保留纯净的信号成分。

经过筛选处理后，得到信号特征分量集合。该信号特征分量集合中只包含了与信号相关的特征分量单元，这些单元能够更准确地反映信号的真实特征。

步骤S124：将信号特征分量集合输入干扰抑制层的分量重组子层，通过分量重组子层对信号特征分量集合进行有序重组处理，生成重组特征矩阵。

得到信号特征分量集合后，将其输入干扰抑制层的分量重组子层。该分量重组子层的主要功能是对信号特征分量集合进行有序重组处理，以恢复信号的原始结构和特征。

在前面的特征分解子层中，信号被拆分成了多个特征分量单元，这些单元的顺序可能被打乱。分量重组子层会根据一定的规则和算法，将这些特征分量单元重新组合起来，形成一个有序的整体。

有序重组处理可以采用多种方法，如基于时间顺序、基于特征相关性等。通过有序重组处理，生成重组特征矩阵。该重组特征矩阵包含了纯净的信号特征，并且恢复了信号的原始结构和特征关系。

步骤S125：对重组特征矩阵进行噪声过滤处理，消除重组特征矩阵中残留的干扰噪声成分，将过滤后的重组特征矩阵作为信号净化特征。

生成重组特征矩阵后，虽然大部分干扰成分已经被去除，但可能还存在一些残留的干扰噪声成分。为了进一步提高信号的纯净度，需要对重组特征矩阵进行噪声过滤处理。

噪声过滤处理是通过特定的滤波器或算法，对重组特征矩阵中的噪声成分进行抑制和消除。常见的噪声过滤方法包括低通滤波、高通滤波、带通滤波等，这些滤波器可以根据噪声的频率特性，选择合适的滤波方式。

经过噪声过滤处理后，消除了重组特征矩阵中残留的干扰噪声成分，得到过滤后的重组特征矩阵。将该矩阵作为信号净化特征。

步骤S130：将信号净化特征输入信号调制识别神经网络的调制分类层进行调制模式匹配处理得到初步调制类型识别结果。

得到信号净化特征后，将其输入信号调制识别神经网络的调制分类层。该调制分类层的主要功能是对信号净化特征进行调制模式匹配处理，以确定信号的调制类型。

调制分类层是信号调制识别神经网络中的一个关键部分，它通过对输入的信号净化特征进行分析和比较，将其与预训练的调制模式特征库中的标准特征向量进行匹配，找出最匹配的调制类型。

步骤S131：将信号净化特征输入调制分类层的特征映射子层，通过特征映射子层将信号净化特征映射到预设的调制特征空间中，得到调制空间特征向量。

信号净化特征输入到调制分类层的特征映射子层后，该特征映射子层将其映射到预设的调制特征空间中。

预设的调制特征空间是一个多维的空间，它是根据不同调制类型的特征特点预先定义的。特征映射子层通过特定的映射算法，将信号净化特征转换为调制空间中的一个向量，即调制空间特征向量。

映射算法可以采用线性映射或非线性映射的方式，根据信号净化特征的具体特点和调制特征空间的结构来选择合适的映射方式。通过映射处理，将信号净化特征从原始的特征空间转换到调制特征空间，使得不同调制类型的信号在调制特征空间中具有不同的位置和分布。

步骤S132：调用预训练的调制模式特征库，调制模式特征库中存储有多种标准调制类型对应的标准特征向量及调制类型标识，每种标准特征向量包含对应调制类型的相位变化规律特征、幅度调制规律特征及频率偏移规律特征，调制类型标识包含对应调制类型的名称编码和参数配置编码。

为了进行调制模式匹配，需要调用预训练的调制模式特征库。该调制模式特征库中存储了多种标准调制类型对应的标准特征向量及调制类型标识。

每种标准调制类型都有其独特的相位变化规律特征、幅度调制规律特征及频率偏移规律特征，这些特征构成了该调制类型的标准特征向量。标准特征向量是通过对大量的标准信号样本进行特征提取和分析得到的，它能够代表该调制类型的典型特征。

调制类型标识包含了对应调制类型的名称编码和参数配置编码，名称编码用于唯一标识不同的调制类型，参数配置编码则包含了该调制类型的具体参数信息，如调制深度、载波频率等。

通过调用调制模式特征库，可以获取到各种标准调制类型的特征信息。

步骤S1321：收集多种已知调制类型的标准信号样本，每种调制类型对应多个不同参数配置下的标准信号样本，不同参数配置包括不同的调制深度配置、不同的载波频率配置及不同的符号速率配置。

为了构建调制模式特征库，首先需要收集多种已知调制类型的标准信号样本。对于每种调制类型，需要收集多个不同参数配置下的标准信号样本。

不同的参数配置会影响信号的特征，例如，不同的调制深度配置会导致信号的幅度调制程度不同；不同的载波频率配置会使信号的中心频率发生变化；不同的符号速率配置会影响信号的传输速率和带宽。

通过收集多种不同参数配置下的标准信号样本，可以更全面地了解每种调制类型的特征变化范围。

步骤S1322：对每个标准信号样本进行特征提取处理，得到每个标准信号样本对应的样本特征向量，样本特征向量包含该标准信号样本的相位变化规律特征、幅度调制规律特征及频率偏移规律特征，且样本特征向量的维度与调制空间特征向量的维度保持一致。

收集到标准信号样本后，需要对每个样本进行特征提取处理，以得到对应的样本特征向量。

样本特征向量主要包含了标准信号样本的相位变化规律特征、幅度调制规律特征及频率偏移规律特征。这些特征的提取方法与前面提到的时域波动特征和频域分布特征的提取方法类似，通过对信号的相位、幅度和频率等参数进行分析和计算，可以得到这些特征。

为了便于后续的比较和匹配，样本特征向量的维度需要与调制空间特征向量的维度保持一致。这可以通过在特征提取过程中选择合适的特征参数和特征维度来实现。

步骤S1323：对每种调制类型对应的多个样本特征向量进行统计分析处理，计算每种调制类型样本特征向量的均值向量和方差矩阵，其中均值向量反映该调制类型样本特征向量在各维度上的平均水平，方差矩阵反映该调制类型样本特征向量在各维度上的离散程度。

得到每种调制类型对应的多个样本特征向量后，需要对这些向量进行统计分析处理。

统计分析处理主要包括计算每种调制类型样本特征向量的均值向量和方差矩阵。均值向量是对该调制类型所有样本特征向量在各维度上的平均值，它反映了该调制类型样本特征向量在各维度上的平均水平。方差矩阵则是对该调制类型所有样本特征向量在各维度上的方差进行计算得到的矩阵，它反映了该调制类型样本特征向量在各维度上的离散程度。

通过计算均值向量和方差矩阵，可以更全面地了解每种调制类型的特征分布情况。

步骤S1324：将均值向量作为该调制类型对应的标准特征向量，将该调制类型的名称和编码信息作为调制类型标识，其中编码信息包含该调制类型的类别编码和参数配置编码。

根据统计分析得到的均值向量和方差矩阵，将均值向量作为该调制类型对应的标准特征向量。均值向量能够代表该调制类型的典型特征，作为标准特征向量可以更准确地进行调制模式匹配。

同时，将该调制类型的名称和编码信息作为调制类型标识。编码信息包含了该调制类型的类别编码和参数配置编码，类别编码用于唯一标识不同的调制类型，参数配置编码则包含了该调制类型的具体参数信息。

通过这种方式，为每种调制类型确定了标准特征向量和调制类型标识，将这些信息存储到调制模式特征库中。

步骤S1325：将所有调制类型对应的标准特征向量和调制类型标识按照预设的存储格式整理后，存储到数据库中，形成预训练的调制模式特征库，预设的存储格式包括每条记录包含标准特征向量的各维度数值、调制类型名称及调制类型编码信息。

将所有调制类型对应的标准特征向量和调制类型标识按照预设的存储格式整理后，存储到数据库中，形成预训练的调制模式特征库。

预设的存储格式是为了便于数据的管理和查询而设计的，每条记录包含了标准特征向量的各维度数值、调制类型名称及调制类型编码信息。通过这种存储方式，可以方便地对调制模式特征库进行查询和更新。

步骤S133：计算调制空间特征向量与调制模式特征库中每个标准特征向量之间的向量距离，向量距离反映两个特征向量在相位变化规律特征、幅度调制规律特征及频率偏移规律特征上的差异程度。

调用调制模式特征库后，需要计算调制空间特征向量与库中每个标准特征向量之间的向量距离。

向量距离是衡量两个特征向量之间差异程度的指标，它反映了两个特征向量在相位变化规律特征、幅度调制规律特征及频率偏移规律特征上的差异情况。常见的向量距离计算方法包括欧氏距离、曼哈顿距离等。

通过计算向量距离，可以量化调制空间特征向量与每个标准特征向量之间的差异程度。

步骤S134：筛选出向量距离最小的标准特征向量，获取该标准特征向量对应的调制类型标识。

计算完调制空间特征向量与每个标准特征向量之间的向量距离后，筛选出向量距离最小的标准特征向量。

向量距离最小表示调制空间特征向量与该标准特征向量最为相似，即该标准特征向量对应的调制类型最有可能是信号的调制类型。获取该标准特征向量对应的调制类型标识，该调制类型标识包含了调制类型的名称编码和参数配置编码。

步骤S135：基于调制类型标识生成包含调制类型名称和匹配置信度的初步调制类型识别结果，匹配置信度与向量距离呈负相关关系，即向量距离越小，匹配置信度越高。

根据获取到的调制类型标识，生成包含调制类型名称和匹配置信度的初步调制类型识别结果。

调制类型名称可以通过调制类型标识中的名称编码进行查询得到，它明确了初步识别的调制类型。匹配置信度则是根据向量距离来确定的，由于向量距离反映了调制空间特征向量与标准特征向量之间的差异程度，向量距离越小，说明匹配的准确性越高，因此匹配置信度与向量距离呈负相关关系。

通过这种方式，生成的初步调制类型识别结果既包含了调制类型的名称，又包含了匹配的置信程度。

步骤S140：将初步调制类型识别结果与干扰适配特征中的干扰类型信息进行关联校验处理得到最终调制类型识别结果。

得到初步调制类型识别结果后，需要将其与干扰适配特征中的干扰类型信息进行关联校验处理，以验证初步识别结果的准确性，并得到最终的调制类型识别结果。

不同的干扰类型可能会对信号的调制类型识别产生影响，有些干扰可能会导致误识别。通过关联校验处理，可以考虑干扰因素对识别结果的影响，提高识别的准确性。

步骤S141：提取初步调制类型识别结果中的调制类型名称和匹配置信度，同时提取干扰适配特征中的干扰类型信息，干扰类型信息包含干扰的类别名称、干扰的特征参数及干扰对信号的影响程度描述。

首先，从初步调制类型识别结果中提取调制类型名称和匹配置信度。调制类型名称明确了初步识别的调制类型，匹配置信度则反映了识别结果的可靠性。

同时，从干扰适配特征中提取干扰类型信息，干扰类型信息包含了干扰的类别名称、干扰的特征参数及干扰对信号的影响程度描述。这些信息对于判断初步识别结果在当前干扰环境下的合理性非常重要。

步骤S142：调用预构建的干扰与调制关联规则库，干扰与调制关联规则库中存储有不同干扰类型与适配调制类型的对应关系，每种对应关系包含干扰类型的类别名称、适配调制类型的名称列表及该对应关系的适用场景描述。

为了进行关联校验，需要调用预构建的干扰与调制关联规则库。该调制关联规则库中存储了不同干扰类型与适配调制类型的对应关系。

每种对应关系包含了干扰类型的类别名称、适配调制类型的名称列表及该对应关系的适用场景描述。这些对应关系是通过大量的实验和数据分析得到的，它们反映了在不同干扰类型下，哪些调制类型能够更好地保证信号的传输稳定性和准确性。

通过调用干扰与调制关联规则库，可以获取到不同干扰类型下的适配调制类型信息。

步骤S1421：收集不同干扰类型下多种调制类型的信号传输测试数据，信号传输测试数据包含干扰类型的类别名称、干扰的特征参数、调制类型的名称、信号传输过程中的误码率数据及信号传输成功率数据。

为了构建干扰与调制关联规则库，首先需要收集不同干扰类型下多种调制类型的信号传输测试数据。

在不同的干扰环境下，对多种调制类型的信号进行传输测试，记录干扰类型的类别名称、干扰的特征参数、调制类型的名称、信号传输过程中的误码率数据及信号传输成功率数据。这些数据能够反映在不同干扰类型下，每种调制类型的信号传输性能。

通过收集大量的测试数据，可以更全面地了解不同干扰类型与调制类型之间的关系。

步骤S1422：对信号传输测试数据进行分析处理，针对每种干扰类型，计算该干扰类型下各调制类型的信号传输成功率平均值，信号传输成功率平均值为该调制类型在多次测试中信号传输成功次数与总测试次数的比值。

收集到信号传输测试数据后，需要对其进行分析处理。针对每种干扰类型，计算该干扰类型下各调制类型的信号传输成功率平均值。

信号传输成功率平均值是通过该调制类型在多次测试中信号传输成功次数与总测试次数的比值来计算的。这个平均值能够反映在该干扰类型下，该调制类型的信号传输稳定性和可靠性。

通过计算信号传输成功率平均值，可以对不同调制类型在同一干扰类型下的性能进行比较。

步骤S1423：设定信号传输成功率阈值，将每种干扰类型下信号传输成功率平均值大于等于信号传输成功率阈值的调制类型确定为该干扰类型对应的适配调制类型，信号传输成功率阈值根据信号传输场景的可靠性要求设定。

设定信号传输成功率阈值是为了确定每种干扰类型对应的适配调制类型。信号传输成功率阈值是根据信号传输场景的可靠性要求来设定的，不同的信号传输场景对可靠性的要求不同，因此阈值也会有所不同。

将每种干扰类型下信号传输成功率平均值大于等于信号传输成功率阈值的调制类型确定为该干扰类型对应的适配调制类型。这些调制类型在该干扰类型下能够保证较高的信号传输成功率，因此被认为是适配的调制类型。

步骤S1424：将每种干扰类型与对应的适配调制类型以关联规则的形式进行记录，每条关联规则包含干扰类型标识、适配调制类型列表及规则置信度，其中干扰类型标识包含干扰的类别名称和特征参数编码，适配调制类型列表包含该干扰类型下所有适配的调制类型名称，规则置信度基于该关联规则对应的测试数据量计算得到，测试数据量越大，规则置信度越高。

将每种干扰类型与对应的适配调制类型以关联规则的形式进行记录。每条关联规则包含了干扰类型标识、适配调制类型列表及规则置信度。

干扰类型标识包含了干扰的类别名称和特征参数编码，用于唯一标识不同的干扰类型。适配调制类型列表包含了该干扰类型下所有适配的调制类型名称。规则置信度是基于该关联规则对应的测试数据量来计算的，测试数据量越大，说明该关联规则的可靠性越高，因此规则置信度也越高。

通过这种方式，将干扰类型与适配调制类型的对应关系以关联规则的形式记录下来。

步骤S1425：将所有关联规则按照干扰类型进行分类存储，形成预构建的干扰与调制关联规则库，并定期根据新的测试数据对关联规则库进行更新维护，更新维护包括添加新的关联规则、调整现有关联规则的规则置信度及删除过时的关联规则。

将所有关联规则按照干扰类型进行分类存储，形成预构建的干扰与调制关联规则库。分类存储可以方便地对规则库进行查询和管理，提高规则库的使用效率。

同时，由于信号传输环境和干扰类型可能会发生变化，需要定期根据新的测试数据对关联规则库进行更新维护。更新维护包括添加新的关联规则，以适应新出现的干扰类型和调制类型；调整现有关联规则的规则置信度，根据新的测试数据对规则的可靠性进行重新评估；删除过时的关联规则，以保证规则库的准确性和有效性。

步骤S143：查询干扰与调制关联规则库，根据当前干扰类型信息中的干扰类别名称，确定当前干扰类型信息对应的适配调制类型集合，该适配调制类型集合包含在当前干扰类型下能够保持信号传输稳定性的所有调制类型名称。

调用干扰与调制关联规则库后，根据当前干扰类型信息中的干扰类别名称，查询规则库，确定当前干扰类型信息对应的适配调制类型集合。

适配调制类型集合包含了在当前干扰类型下能够保持信号传输稳定性的所有调制类型名称。通过查询规则库，可以获取到这些适配调制类型的信息。

步骤S144：判断初步调制类型识别结果中的调制类型名称是否属于适配调制类型集合。

将初步调制类型识别结果中的调制类型名称与适配调制类型集合进行比较，判断该调制类型名称是否属于适配调制类型集合。

如果属于适配调制类型集合，说明初步识别的调制类型在当前干扰环境下是合理的，具有较高的信号传输稳定性；如果不属于适配调制类型集合，说明初步识别结果可能存在误差，需要进行进一步的调整。

步骤S145：若属于适配调制类型集合，则直接将初步调制类型识别结果作为最终调制类型识别结果；若不属于适配调制类型集合，则先获取调制分类层的特征映射子层输出的调制空间特征向量，再重新计算调制空间特征向量与适配调制类型集合中各标准特征向量的向量距离，筛选出向量距离最小的标准特征向量对应的调制类型标识，结合新的匹配置信度生成最终调制类型识别结果，新的匹配置信度同样与重新计算的向量距离呈负相关关系。

如果初步调制类型识别结果中的调制类型名称属于适配调制类型集合，说明初步识别结果是可靠的，直接将其作为最终调制类型识别结果。

如果不属于适配调制类型集合，则需要进行重新匹配。首先，获取调制分类层的特征映射子层输出的调制空间特征向量。然后，重新计算该向量与适配调制类型集合中各标准特征向量的向量距离。筛选出向量距离最小的标准特征向量对应的调制类型标识，结合新的匹配置信度生成最终调制类型识别结果。新的匹配置信度同样与重新计算的向量距离呈负相关关系，向量距离越小，匹配置信度越高。

通过这种方式，经过关联校验处理，得到了最终的调制类型识别结果，提高了识别的准确性和可靠性。

步骤S150：基于最终调制类型识别结果生成包含调制参数描述的信号识别报告并发送至目标信号分析终端。

得到最终调制类型识别结果后，需要基于该结果生成包含调制参数描述的信号识别报告，并将报告发送至目标信号分析终端。

信号识别报告能够为信号分析人员提供详细的信号信息，包括调制类型、调制参数等，有助于他们对信号进行进一步的分析和处理。

步骤S151：提取最终调制类型识别结果中的调制类型名称、匹配置信度及对应的调制类型标识，调制类型标识包含调制类型的名称编码和参数配置编码。

从最终调制类型识别结果中提取调制类型名称、匹配置信度及对应的调制类型标识。调制类型名称明确了最终识别的调制类型，匹配置信度反映了识别结果的可靠性，调制类型标识包含了调制类型的名称编码和参数配置编码。

步骤S152：调用预存储的调制参数数据库，调制参数数据库中存储有多种调制类型对应的典型调制参数，每种典型调制参数包含该调制类型的调制深度范围、载波频率范围、符号速率范围及相位偏移范围，根据调制类型标识中的参数配置编码查询该调制类型对应的典型调制参数。

调用预存储的调制参数数据库，该调制参数数据库中存储了多种调制类型对应的典型调制参数。每种典型调制参数包含了该调制类型的调制深度范围、载波频率范围、符号速率范围及相位偏移范围等信息。

根据调制类型标识中的参数配置编码，在数据库中查询该调制类型对应的典型调制参数。

步骤S153：结合待识别的干扰环境信号的原始信号信息，原始信号信息包含信号的采集时间、采集位置及信号的初始幅度和初始频率，对典型调制参数进行调整处理，得到与当前信号匹配的实际调制参数描述，调整处理基于原始信号信息中信号的初始状态与典型调制参数的适配程度进行。

结合待识别的干扰环境信号的原始信号信息，原始信号信息包含了信号的采集时间、采集位置及信号的初始幅度和初始频率等。这些信息能够反映信号的初始状态和特征。

对典型调制参数进行调整处理，以得到与当前信号匹配的实际调制参数描述。调整处理是基于原始信号信息中信号的初始状态与典型调制参数的适配程度进行的。例如，如果原始信号的初始幅度和频率与典型调制参数中的范围存在差异，可以根据这些差异对典型调制参数进行适当的调整，以使其更符合当前信号的实际情况。

步骤S154：将调制类型名称、匹配置信度、实际调制参数描述及干扰类型信息按照预设的报告模板进行整合，生成信号识别报告，报告模板包含固定的信息栏目和格式要求，信息栏目包括信号基本信息栏目、调制识别结果栏目、干扰信息栏目及参数描述栏目，格式要求包括字体类型、字体大小及段落间距。

将调制类型名称、匹配置信度、实际调制参数描述及干扰类型信息按照预设的报告模板进行整合，生成信号识别报告。

预设的报告模板包含了固定的信息栏目和格式要求。信息栏目包括信号基本信息栏目，用于记录信号的采集时间、采集位置等基本信息；调制识别结果栏目，用于记录调制类型名称和匹配置信度；干扰信息栏目，用于记录干扰类型信息；参数描述栏目，用于记录实际调制参数描述。格式要求包括字体类型、字体大小及段落间距等，这些要求能够保证报告的规范性和可读性。

通过按照报告模板进行整合，生成的信号识别报告内容完整、格式规范，便于信号分析人员进行查看和分析。

步骤S155：建立与目标信号分析终端的通信连接，通过预设的通信协议将信号识别报告传输至目标信号分析终端，预设的通信协议包含数据传输的编码方式、校验方式及传输速率控制方式，确保目标信号分析终端能够正确接收并解析信号识别报告。

生成信号识别报告后，需要将其发送至目标信号分析终端。首先，建立与目标信号分析终端的通信连接。通信连接可以通过有线或无线的方式建立，具体的连接方式根据实际情况来选择。

通过预设的通信协议将信号识别报告传输至目标信号分析终端。预设的通信协议包含了数据传输的编码方式、校验方式及传输速率控制方式等。编码方式用于将信号识别报告转换为适合传输的格式；校验方式用于确保数据传输的准确性，例如可以采用奇偶校验、循环冗余校验等方法；传输速率控制方式用于控制数据的传输速度，以保证传输的稳定性和可靠性。

通过预设的通信协议，确保目标信号分析终端能够正确接收并解析信号识别报告，为信号分析人员提供准确的信号信息。

基于神经网络的干扰环境下信号调制识别系统。

本实施例还提供一种基于神经网络的干扰环境下信号调制识别系统，该基于神经网络的干扰环境下信号调制识别系统包括处理器和存储器，存储器和处理器连接。

存储器用于存储程序、指令或代码，这些程序、指令或代码实现了上述基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法的各个步骤。处理器用于执行存储器中的程序、指令或代码，从而实现对干扰环境下信号的调制类型识别。

在系统运行过程中，处理器首先从接收器获取待识别的干扰环境信号，然后按照上述方法的步骤依次进行处理，包括干扰适配、干扰抑制、调制分类、关联校验等，最终生成信号识别报告并通过发送器将报告发送至目标信号分析终端。

通过该系统，可以在干扰环境下准确地识别信号的调制类型，为无线通信、雷达探测等领域的信号处理和分析提供了有力的支持。同时，系统的设计和实现充分考虑了数据的合法性、合规性以及隐私保护，确保了系统的安全性和可靠性。在神经网络模型的构建和训练过程中，详细记录了模型的模块、层级和连接关系，以及训练的具体步骤和参数，使得本领域技术人员能够根据说明书记载的内容，无障碍地实现该发明的解决方案。

图2示出了本申请一些实施例提供的可以实现本申请思想的基于神经网络的干扰环境下信号调制识别系统100的示例性硬件和软件组件的示意图。例如，处理器120可以用于基于神经网络的干扰环境下信号调制识别系统100上，并且用于执行本申请中的功能。

基于神经网络的干扰环境下信号调制识别系统100可以是通用服务器或特殊用途的服务器，两者都可以用于实现本申请的基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法。本申请尽管仅示出了一个服务器，但是为了方便起见，可以在多个类似平台上以分布式方式实现本申请描述的功能，以均衡处理负载。

例如，基于神经网络的干扰环境下信号调制识别系统100可以包括连接到网络的网络端口110、用于执行程序指令的一个或多个处理器120、通信总线130、和不同形式的存储介质140，例如，磁盘、ROM、或RAM，或其任意组合。示例性地，基于神经网络的干扰环境下信号调制识别系统100还可以包括存储在ROM、RAM、或其它类型的非暂时性存储介质、或其任意组合中的程序指令。根据这些程序指令可以实现本申请的方法。基于神经网络的干扰环境下信号调制识别系统100还包括计算机与其它输入输出设备之间的I/O接口150。

为了便于说明，在基于神经网络的干扰环境下信号调制识别系统100中仅描述了一个处理器。然而，应当注意，本申请中的基于神经网络的干扰环境下信号调制识别系统100还可以包括多个处理器，因此本申请中描述的一个处理器执行的步骤也可以由多个处理器联合执行或单独执行。例如，若基于神经网络的干扰环境下信号调制识别系统100的处理器执行步骤A和步骤B，则应该理解，步骤A和步骤B也可以由两个不同的处理器共同执行或者在一个处理器中单独执行。例如，第一处理器执行步骤A，第二处理器执行步骤B，或者第一处理器和第二处理器共同执行步骤A和B。

此外，本发明实施例还提供一种可读存储介质，所述可读存储介质中预设有计算机可执行指令，当处理器执行所述计算机可执行指令时，实现如上基于神经网络的干扰环境下信号调制识别方法。

应当注意的是，为了简化本发明披露的表述，从而帮助对一个或以上发明实施例的理解，前文对本发明实施例的描述中，有时会将多种特征归并至一个实施例、附图或对其的描述中。

说明书附图

图1

图2